CARTA N° 039-2025/MPA/WYPV

A	:	ING. MOISÉS AYMA BENITES

RESIDENTE DE OBRA (e)

DE	:	ING. WILLIAM YASSU PEREYRA VILLAFUERTE

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ESPECIALES

ASUNTO	:	INFORME DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMA DE SONIDO PARA AUDITORIO

FECHA	: 	Abancay, 01 de setiembre del 2025.

Mediante la presente me dirijo a su autoridad, con la finalidad de informarle sobre las especificaciones técnicas de SISTEMA DE SONIDO PARA AUDITORIO, concerniente a la obra “MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY – PROVINCIA DE APURÍMAC”.

Se adjunta:

- Especificaciones técnicas

Es todo cuanto informo para su conocimiento y fines.

Atentamente,

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICION DE BIENES

| UNIDAD DE ORGANIZACION | SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY |
| --- | --- |
| META PRESUPUESTARIA: | 057 – 2025 CUI: 2567430 |
| ACTIVIDAD DEL POI ACCION ESTRATEGICA PEI: | ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA DE SONIDO PARA AUDITORIO |
| DENOMINACION DE LA CONTRATACION: | ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”. |

ESPECIFICACIONES TECNICAS

| 1.- FINALIDAD PUBLICA | El presente busca adecuar las oficinas para el desarrollo de actividades para el presente proyecto “MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY – PROVINCIA DE ABANCAY – DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.. |
| --- | --- |
| 2.- ANTECEDENTES | SEGÚN RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 455-2021-GM-MPA SE APROBÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”. |
| 3.- OBJETIVO DE LA CONTRATACION | adquisición e instalación del sistema de SISTEMA DE SONIDO PARA AUDITORIO PARA LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”. |
| 4.- ALCANCE Y DESCRIPCION DE LOS BIENES A CONTRATAR | LISTA DE BIENES A SER ADQUIRIDOS: ítem; descripción; cantidad; unidad. 1; sistema dsp para techo; 6; Und.. 2; sistema sub ferrita; 2; Und.. |
|  | 4.1- CARACTERISTICAS TECNICAS SISTEMA DSP PARA TECHO. CATEGORÍA; ESPECIFICACIÓN. TIPO; RANGO COMPLETO CONTROLADO POR DSP ACTIVO. RESPUESTA DE FRECUENCIA (CÁMARA ANECOICA DE -6DB); 65HZ–18KHZ O COMPATIBLE. SPL MÁXIMO CALCULADO / 1M; 120 DB COMO MÍNIMO. ÁNGULO DE COBERTURA HORIZONTAL (SIMÉTRICO); ENTRE 95° Y 115°. AMPLIFICADOR. CIRCUITO DEL AMPLIFICADOR; CLASE D. POTENCIA (ESTÁNDARES RMS); 1550W / 1650W RANGO. RESPUESTA DE FRECUENCIA; 20HZ–20KHZ (± 0.5DB) O MAYOR RANGO. DISTORSIÓN DE INTERMODULACIÓN; ＜0.05% O EQUIVALENTE. DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL; ＜0.05% O EQUIVALENTE. PROTECCIÓN; PROTECCIÓN CC, CONTRA CORTOCIRCUITOS, SOBRECALENTAMIENTO, SOBRECARGA DE ENTRADA Y SALIDA, ARRANQUE SUAVE, SOBRETENSIÓN, SUBTENSIÓN O SISTEMA EQUIVALENTE.. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN; REFRIGERACIÓN CON VENTILADORES O DISIPADOR. DSP. PROCESADOR; FRECUENCIA DE MUESTREO DE SEÑAL DE 96 KHZ, PRECISIÓN DE 56 BITS O SUPERIOR. PRE AJUSTES; LINEAL, HFX, W / SUB O PRE AJUSTES DE SIMILAR FUNCIONALIDAD. TRANSVERSAL; CONTROLADO POR DSP. SALIDA / ENTRADA. ENTRADA DE SEÑAL; 1 × XLR HEMBRA. SALIDA DE SEÑAL; 1 × XLR MACHO. ENTRADA DE ALIMENTACIÓN; POWERCON NAC3MPA. SALIDA DE POTENCIA; NAC3MPB. TENSIÓN DE TRABAJO; 85 V–265 V 50 HZ (60 HZ) O SUPERIOR. GABINETE. AJUSTE DE ÁNGULO; 0°, 2°, 4°, 6°, 8°, 10° COMO MÍNIMO. MATERIAL DEL GABINETE; CONTRACHAPADO DE ABEDUL O PVC O SIMILAR. SISTEMA SUB-FERRITA DE PISO. CATEGORÍA; ESPECIFICACIÓN. RESPUESTA EN FRECUENCIA; 35 HZ–145 HZ O RANGO SUPERIOR. SPL/1M MÁXIMO CALCULADO (CONTINUO/PICO); 127 DB / 130 DB COMO MÍNIMO. AMPLIFICADOR. CIRCUITOS DE AMPLIFICACIÓN; CLASE D. POTENCIA (PICO); 2800W COMO MÍNIMO. RESPUESTA EN FRECUENCIA; 20 HZ–20 KHZ (±0,5 DB) O EQUIVALENTE. DISTORSIÓN POR INTERMODULACIÓN; ＜0.05%. DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL; ＜0.05%. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN; REFRIGERACIÓN CON VENTILADORES O DISIPADOR. DSP. PROCESADOR; FRECUENCIA DE MUESTREO DE LA SEÑAL DE 90 KHZ, PRECISIÓN DE 56 BITS O SUPERIOR. SALIDA / ENTRADA. ENTRADA DE SEÑAL; 1 × XLR HEMBRA. SALIDA DE SEÑAL; 1 × XLR MACHO. ENTRADA DE ALIMENTACIÓN; CONECTOR DE ALIMENTACIÓN. TENSIÓN DE TRABAJO; 100V 130V O 220V 240V ±10%, 50/60 HZ O SUPERIOR. |
|  | INCLUYE: Ajuste del sistema completo – puesta en tiempo – fase - medición en doble fase canal FFT – canal sencillo RTA. 4.2- EMBALAJE Y ROTULADO: NO APLICA 4.3- REGLAMENTOS TECNICOS: NO APLICA 4.4- ACONDICIONAMIENTO Y MONTAJE: para un adecuado dimensionamiento de su propuesta técnica económica el postor deberá realizar una visita técnica al auditorio de la municipalidad provincial de Abancay. TÉRMINOS DE REFERENCIA – INSTALACIÓN DE SONIDO AUDITORIO 1. Alcance del Proyecto: Instalación y calibración de un sistema de sonido para auditorio de 13m (ancho audiencia) x 14m (largo) x 4.5m (altura), con escenario de 17m de ancho x 3m de profundidad, incluyendo: - 6 line arrays (3 por lado) con especificaciones técnicas predefinidas. - 2 subwoofers frontales. - Procesamiento DSP y amplificación. - Cableado profesional y soportería segura. 2. Requisitos Técnicos Obligatorios: A. Diseño y Simulación (presentado antes de iniciar actividades): - Modelado acústico previo con software (ej.: EASE, Odeón) para predecir: - Cobertura de SPL y inteligibilidad (STI) en todos los asientos. - Tiempo de reverberación (T60) en bandas de octava. - Planos de instalación con ubicación exacta de arrays, subwoofers, ángulos de inclinación y puntos de anclaje. B. Configuración y Calibración: - Alineación temporal y de fase entre arrays y subwoofers usando DSP: - Frecuencia de corte (crossover) en 90 Hz (24 dB/octava). - Delay en arrays para compensar la diferencia de distancia respecto a subwoofers (verificación con medición in situ). - Ecualización adaptativa: - Dos presets en DSP: Sala vacía (control de reverberación) y Sala llena (respuesta plana). - Compensación de resonancias identificadas en mediciones. C. Mediciones de Aceptación: - Inteligibilidad (STI): ≥ 0.60 en todos los asientos (≥ 0.70 ideal). - Respuesta en frecuencia: ±3 dB entre 80 Hz – 18 kHz. - SPL máximo: ≥ 104 dB en última fila (sin distorsión). D. Seguridad y Normativas: - Soportería certificada para carga sísmica y peso de equipos (factor de seguridad ≥ 3). - Cableado en canaletas, con protección contra interferencias y cortocircuitos. 3. Entregables: - Reporte de simulación acústica. - Mediciones post-instalación (SPL, STI, respuesta en frecuencia). - Diagramas de conexión y configuración DSP. - Capacitación para operadores. 4. Sanciones por Incumplimiento: - Si el STI < 0.55 en cualquier punto: reinstalación o recalibración sin costo. - Si hay distorsión audible o nulls > 10 dB: revisión obligatoria. Nota final: deberá presentar in informe para demostrar todos los puntos señalados y garantizar un sistema de audio adecuadamente instalados, configurado y calibrado, el instalador debe tener los instrumentos necesarios para realizar las mediciones y verificaciones. Deberán realizar el tratamiento acústico con la integración de materiales adicionales basado en el análisis del software de simulación, |
| 5.- GARANTIA COMERCIAL | AÑO DE GARANTIA |
| 6.- MUESTRAS | NO APLICA |
| 7.- PRESTACIONES ACCESORIAS | NO APLICA |
| 8.- REQUISISTOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL | El proveedor Deberá contar con la logística necesaria para poder entregar en almacén de obra. Capacidad legal del POSTOR: - Contar con RUC (activo y habido) - Deberá contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP) habilitado |
| 9.- LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION | Lugar: obra MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY – PROVINCIA DE APURÍMAC. Plazo: El plazo para la entrega de materiales son de 80 días calendarios, contabilizados a partir, del día siguiente de la notificación de la orden de compra. Nota: Todo ingreso en horarios nocturnos deberán ser coordinados previamente con la residencia. Forma de entrega: El bien será entregado en una sola entrega. |
| 10.- CONFORMIDAD | La conformidad se realizará mediante el V°B° del ESPECIALISTA del are usuaria cuando se entregue en una sola entrega según lo solicitado por el área usuaria. |
| 11.- FORMA Y CONDICIONES DE PAGO | El Pago se realizará mediante el formato de conformidad previa autorización RESIDENTE DE OBRA y el SUPERVISOR DE OBRA en un solo pago único. |
| 12.- CONFIDENCIALIDAD | El proveedor debe garantizar absoluta confidencialidad de toda la información que maneje y la información suministrada requirente, bajo ninguna circunstancia deberá ser utilizada para fines distintos |
| 14.- RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR | El proveedor es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del bien ofertado por un plazo no menor (01) año, contado a partir de la conformidad otorgada por la entidad. |
| 15.- PENALIDADES | En caso de retraso injustificado del proveedor en la ejecución de la prestación, se le aplicara automáticamente una penalidad por mora por cada día de retraso. Hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto de la orden de compra, la penalidad se calcula de acuerdo a la siguiente formula: Penalidad diaria = 0.10 x Monto F x Plazo en días Donde: F = 0.25 para plazos mayores a (60) días F = 0.40 para plazos menores o iguales a (60) días |
| 16.- OTRAS PENALIDADES | NO APLICA |
| 17.- RESOLUCION DEL CONTRATO | La Entidad debe establecer las causales de resolución del contrato, así como el procedimiento del mismo. |
| 18.- SANCIONES | El proveedor se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, siendo aplicable lo previsto en el artículo 50 de la Ley. |
| 19.- GESTION DE RIESGOS | Las partes realizan la gestión de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente contrato y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante la ejecución contractual, considerando la finalidad pública de la contratación. |
| 20.- OBLIGACION ANTI CORRUPCION Y ANTI SOBORNO | A la suscripción de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratación o cualquier servidor de la ENTIDAD. Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente. cláusula, durante la el Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ejecución contractual, otorga a la ENTIDAD el derecho de resolver total o parcialmente contrato. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente cláusula conllevará que sea excluido de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. En ningún caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar. |
| 21.- MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA PRESTACION | En caso sea necesario que el proveedor realice alguna gestión en las oficinas de la Entidad, la Entidad debe indicar los protocolos sanitarios que debe cumplir de acuerdo a la normatividad vigente y disposiciones particulares propias de la Entidad. |
| 22.- CLAUSULA SOLUCION DE CONTROVERSIAS | Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación de la presente contratación, son resueltos mediante trato directo, conciliación y/o acción judicial. |